Felhasználói kézikönyv

S-SPORT BEAST futópad

Megjegyzés: Szükség esetén kismértékben módosíthatjuk a gépeket, ezt csak akkor jelezzük újra, ha az jelentősen befolyásolja a felhasználást.

TARTALOM

- Termék rövid ismertetője…	1

- Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések	2

- Összeszerelési útmutató	5

- Használati útmutató	7

- Karbantartás	11

## A termék rövid ismertetője

Egyfunkciós motoros futópad

Kijelző

Támasztóoszlop

Motor burkolat Burkolat

Alap

Oldalsáv

Sarok burkolat

Futószalag

| Fő paraméterek és alkatrészlista |  |  |
| --- | --- | --- |
| Főbb műszaki paraméterek |  |  |
| No. | Paraméterek megnevezése | Leírás |
| 1 | Bemeneti tápfeszültség | AC220V-240V |
| 2 | Névleges frekvencia | 50/60Hz |
| 3 | Sebesség | 1.0-18 km/h |
| 4 | Motor teljesítmény | 3.0HP |
| 5 | Futófelület | 480*1350 mm |
| 6 | Maximális felhasználói súly | 140KG |
| 7 | Méretek | 1930*830*1430 mm |
| 8 | Multifunkció (opció) | Futás |

| Csomaglista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Megnevezés |  | egység |  | Dara bszá m |  |  |  |
| 1 | Futópad |  | szett |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Tartozékok (opcionális) |  | szett |  | 1 |  |  |  |
| Tartozékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | Megnevezés |  | Darab |  | NO. | Name | Darab |  |
| 1 | Imbuszkulcs 6 mm-es |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Imbuszkulcs 5mm |  | 1 |  | 8 | Alap sarokfedél | 1 szett |  |
| 3 | Kombikulcs |  | 1 |  | 9 | M8*52 csavar | 2 |  |
| 4 | Szilikonolaj |  | 1 |  | 10 | M8*25 csavar | 4 |  |
| 5 | Felhasználói kézikönyv |  | 1 |  | 11 | Csavar M8*22 | 4 |  |
| 6 | Biztonsági kulcs |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Multifunction model accessory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Megnevezés | Darab |  | NO. | Megnevezés |  |  | Darab |
| 2 | M8 csavaranya | 2 |  | 7 | Csavar M8*45 |  |  | 2 |
| 3 | Habszivacs védőburkolat | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Csavar M8*25 | 4 |  |  |  |  |  |  |

# Biztonsági óvintézkedések és

figyelmeztetés

Tipp: A futópad összecsukása előtt győződjön meg arról, hogy a lejtés "nulla".

: Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Megjegyzés

A futópad beltéri használatra és tárolásra van kialakítva, kerülje a nedvességet, és ügyeljen arra, hogy ne érje víz.

- Kérjük, edzés előtt viseljen megfelelő ruházatot és lábbelit. Tilos mezítláb használni a futópadot.

- A nagy teljesítményű csatlakozónak földeltnek kell lennie. Az elektromos konnektornak

külön áramkörrel kell rendelkeznie. Ne ossza meg más elektromos berendezésekkel.

- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket a géptől.

- Kerülje a túl hosszú ideig tartó és túlterhelő működést, ellenkező esetben a motor és a vezérlő megsérülhet, és felgyorsíthatja a csapágy, a futószalag és a futópad amortizációját. Rendszeresen karban kell tartani a gépet.

- Óvja meg a gépet a portól, hogy elkerülje az erős statikus feltöltődést.

- Használat után kapcsolja le az áramról.

- Kérjük, működés közben tartsa fenn a jó szellőzést.

- Kérjük, csíptesse a biztonsági zárkábelt a ruházatára, hogy a gép vészhelyzetben biztosan megálljon.

- Ha a gép használata közben rosszul érzi magát, kérjük, hagyja abba és forduljon orvoshoz.

- A szilikonolajat minden esetben távol kell tartani a gyermekektől.

!

Ha a tápkábel megsérül, kérjük forduljon szakemberekhez, semmiképen ne próbálja meg megjavítani házilag.

### Tilos

- Ne használja a gépet a külső szerkezet betörésekor vagy sérülésekor（a belső szerkezet látható）vagy különben az alkatrészek kieshetnek.

---- Ellenkező esetben baleset vagy sérülés történhet.

- Ne ugráljon fel és le mozgás közben.

---- Esés következtében sérüléshez vezethet.

- Ne tartsa a gépet nedves helyiségben vagy annak közelében, például a fürdőszobában.

- Ne tegye a gépet közvetlen napfényre, vagy magas hőmérsékletű helyekre, például kályha vagy fűtőberendezés közelébe.

----Ellenkező esetben szivárgást és lángra lobbanást okozhat.

- Ne használja, ha a tápkábel sérült vagy a hálózati dugó laza.

---- Máskülönben áramütéshez, rövidzárlathoz vagy tűzhöz vezethet.

- Ne rongálja vagy hajlítsa meg erővel a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a gépre, ne szorítsa be a tápvezetéket.

---- Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.

- Ne használja a gépet egyszerre 1 embernél több, és ne menjen a gép közelébe, amikor az használatban van.

---- Különben baleset vagy esés miatti sérülés következhet be.

- Azok az emberek, akik nincsenek a tudatuknál, vagy nem tudják egyedül kezelni a gépet, nem használhatják a futópadot.

---- Megtörténhet baleset vagy sérülés.

- Kerülje a vízivást vagy a vízzel való érintkezést működés közben.

---- Áramütést és tüzet okozhat. TILOS!

- Azok, akik ritkán végeznek testmozgást, ne végezzenek hirtelen intenzív mozgást.

- Evés után vagy ha fáradtnak érzi magát, ne használja a gépet.

---- Egészségkárosodást okozhat.

- Ez a termék kizárólag otthoni használatra alkalmas, nem alkalmazható iskolákban, edzötermekben stb.

---- Fennáll a sérülés veszélye.

- Ne használja, ha kemény tárgyak vannak a nadrág zsebében.

---- Balesetet vagy sérülést okozhat.

- Ne használja, ha a hálózati csatlakozó a vízzel érintkezik.

---- Áramsütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ne használja nedves kézzel!

- Amikor nem használja, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

---- A por és a nedvesség “öregítheti” a szigetelést, és szivárgást, tüzet okozhat.

- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használata során.

!

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

#### Földvédelmi rendszer

- Ezt a terméket földelni kell. Ha a gép nem működik megfelelően, a földelés jó csatornát biztosít az elektromos áram számára, így csökkentve az áramütés kockázatát.

- Ez a termék földelő vezetékkel és dugóval ellátott hálózati csatlakozóval van felszerelve. Teljesen illessze be a dugót a szabványos aljzatba.

- Ha a berendezés földelővezetőjének csatlakoztatása nem megfelelő, áramütést okozhat. Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a termék földelése megfelelő-e vagy sem, kérjük, bízza szakemberre az ellenőrzést.

- Kérjük, olyan aljzatot használjon, amelynek alakja megegyezik a földelő dugóval. Ne használjon dugóadaptert.

Ezt a készüléket 10 éves kortól idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, a tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

## Összeszerelési útmutató

Összeszereléskor először egyszerűen rögzítse az összes csavart, majd húzza meg azokat, amikor a keret összerakása befejeződött.

- Tegye a gépet vízszintes felületre. Vágja el a talpon lévő nejlon kötegelőket. Ezután állítsa fel az oszlopokat és a konzolt az alábbi képen látható irányba (a gép nehéz, kérjük, gondoskodjon arról, hogy két ember legyen a telepítéshez).

- Használjon 5# belső hatszögletű csavarkulcsot, M8*50-es csavart és M8*20-as csavart az oszlopok alaphoz való rögzítéséhez, ahogyan az az alábbi képen látható:

M8*20

M8*50

- Használjon 5#-os imbuszkulcsot és M8*20-as csavart a konzol oszlopokra történő rögzítéséhez.

M8*20

M5*14

Használjon csavarhúzót és M5*14-es csavart az alap sarokfedelek oszlopokra történő rögzítéséhez.

A

Konzol helye

Csatlakoztassa

a megfelelő vezetékeket

M8*20

Vegye ki a konzolt, csatlakoztassa a jelvezetékeket egyesével (A), tegye a plusz szabadon lévő vezetékeket a tokba, majd helyezze a konzolt a konzol nyílásába (kérjük, legyen óvatos, és ne rángassa vagy vágja el a vezetékeket), állítsa be a pozíciót, és az M8*20-as csavarral rögzítse szorosan.

- Helyezze a biztonsági kulcsot a képen látható pozícióba, és nyomja meg az indítógombot a futópad elindításához.

A biztonsági kulcs piros színű, a tartozéktáskában található. Kérjük, helyezze a konzol sárga területére, és a futópad használata előtt csíptesse a ruhájára.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összeszerelés után minden csavar egyenletesen, a követelményeknek megfelelően van rögzítve, és ellenőrizze, hogy egyetlen rész sem maradt ki, mielőtt áramhoz csatlakoztatja.

## Használati utasítás

### Futópad használata

- Helyezze be megfelelően a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a (piros színű) kapcsolót

1

(1). Amikor a lámpa bekapcsol, egy hangjelzés hallatszik, majd a képernyő világítani kezd (a TFT képernyő rendszereinek több időbe telik, amíg belépnek az indítási felületre).

- Kérjük, tartsa a biztonsági kulcsot a gyerekektől távol, amikor a futópad nincs használatban. Kérjük, a szilikonolajos palackot olyan helyre tegye, ahol a gyerekek nem férnek hozzá. Ha véletlenül megeszik vagy szembe kerül, kérjük, vízzel öblítse le, és azonnal forduljon orvoshoz.

- Biztonsági kulcs bemutatása

A futópad csak akkor indul el, ha a biztonsági kulcsot a konzol sárga területére helyezi. A balesetek elkerülése érdekében a futópad használatakor a biztonsági kulcsot a ruhákra kell akasztani. A biztonsági kulcsot tegye vissza, amikor befejezte a futópad használatát.

### Rendszer utasítások

#### Start

Nyomja meg ezt a gombot a futópad elindításához, amikor készenléti üzemmódban van.

#### Stop

Nyomja meg ezt a gombot a futópad leállításához, amikor futó üzemmódban van.

#### Program

  - Készenléti üzemmódban ezt a gombot megnyomva a P1→P2...P12→FAT→P0 (készenléti állapot) sorrendben lépkedhet.

  - Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot hosszú ideig a paraméterértékek beállításához (a részletekért kérjük, olvassa el a paraméterbeállítási utasításokat).

#### Mode

Készenléti üzemmódban, nyomja meg ezt a gombot a következő sorrendben: Time countdown→Distance countdown→Calorie countdown→Standby.

FAT üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a nem, a magasság és a súly értékének beállításához (a részletekért kérjük, olvassa el a FAT utasításokat).

#### Speed (Sebesség) 3km/h, 5km/h, 7km/h, 9km/h and 12km/h gyorsgomb

Futó	üzemmódban	nyomja	meg	ezeket	a	gyorsgombokat	a	sebesség	azonnali megváltoztatásához.

#### Speed +/ Speed -

  - Futó üzemmódban nyomja meg a sebesség+/sebesség- gombot a sebességérték beállításához.

  - Készenléti üzemmódban nyomja meg ezeket a gombokat a programok és üzemmódok paramétereinek értékeinek beállításához.

#### Incline+/Incline -

Futó üzemmódban nyomja meg ezeket a gombokat a meredekség értékének beállításához.

#### Incline 2%, 4%, 6%, 8% és 10% gyorsbillentyű

Futó üzemmódban nyomja meg ezeket a gyorsbillentyűket a dőlésszög azonnali megváltoztatásához.

### Kijelző utasítások

#### Idő

  - Futó	üzemmódban	vagy	beállított	értékben	jelenítse	meg	az	időértéket (üzemmódbeállításban és programbeállításban a visszaszámlálási időt);

  - Készenléti	üzemmódban	lépjen	be	a	FAT	funkcióba, Nem→Kor→Magasság→Súlyt→FAT index;

  - Hibakód megjelenítése, ha a futópadon meghibásodás van.

#### Távolság/ Kalória

Futó üzemmódban vagy beállított értéken megjelenik a távolság és a kalóriaérték (üzemmódbeállításban és programbeállításban megjelenik a távolság visszaszámláló és a kalória visszaszámláló);

#### Szívritmus

Futó üzemmódban és készenléti üzemmódban kijelzi a pulzusszám értékét, és a szív ikon villog a tesztelés közben.

### FAT Funkció útmutatók

- Készenléti üzemmódban nyomja meg a program gombot a FAT tesztbe való belépéshez.

- F1--Nem, a képernyőn megjelenik a 01 a férfi, 02 a nő jelölése. A nem kiválasztásához nyomja meg a SPEED+ vagy a Speed- gombot. nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez.

- F2--Kor, az életkor értéktartománya 10-99 év, nyomja meg a SPEED+ vagy Speed- gombot az életkor kiválasztásához, nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez.

- F3--Magasság, a magasság értéktartománya 100-220cm, nyomja meg a SPEED+ vagy Speed- gombot a magasság kiválasztásához, nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez.

- F4--Súly, a súlyérték tartománya 20-150kg, nyomja meg a SPEED+ vagy Speed- gombot a súly kiválasztásához, nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez.

- F5--FAT Index, a képernyőn megjelenik a	Tartsa a pulzusérzékelőt a kezével 5

másodpercig, majd a FAT index megjelenik a képernyőn.

### Biztonsági kulcs funkciók

Ha kihúzza a biztonsági kulcsot, a futópad azonnal leáll, és a képernyőn megjelenik az "E7" felirat, valamint egy riasztási hangjelzés hallatszik. Tegye vissza a biztonsági kulcsot, az összes adat 2 másodperc alatt törlődik. A biztonsági kulcs kihúzása bármilyen körülmények között a futópad azonnali leállásához vezethet. A képernyőn egy értesítés jelenik meg. A biztonsági kulcs visszahelyezése után a képernyő visszatér a kezdeti felületre.

Kijelzőtartomány

| Paraméter | Tartomány | Kezdeti érték | Kijelzett érték | Egység |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idő | 5:00-99:00 | 30:00 | 00:00-99:59 | p:mp |
| Meredekség | 0-15 | 0 | 0-15 | % |
| Távolság | 1.000—99.00 | 1.000 | 0.000—99.00 | km |
| Kalória | 20.0--990 | 50.0 | 0.00--999 | cal |
| Program 1--12 | 5:00-99:00 | 30:00 |  | p:mp |

Programok

| Idő Program |  | Beállított idő/10=Az egyes szegmensek futási ideje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| P1 | Sebesség | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |
|  | Meredekség | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |
| P2 | Sebesség | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |  |
|  | Meredekség | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |
| P3 | Sebesség | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 |  |
|  | Meredekség | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |  |
| P4 | Sebesség | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |
|  | Meredekség | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |
| P5 | Sebesség | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |  |
|  | Meredekség | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |  |

| P6 | Sebesség | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meredekség | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| P7 | Sebesség | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|  | Meredekség | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| P8 | Sebesség | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
|  | Meredekség | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| P9 | Sebesség | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|  | Meredekség | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| P10 | Sebesség | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|  | Meredekség | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| P11 | Sebesség | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 |
|  | Meredekség | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| P12 | Sebesség | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 |
|  | Meredekség | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 |

Hibakódok

| Hibakód | Leírás | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| E1 | Kommunikációs rendellenesség: a bekapcsoláskor az alsó vezérlő és a konzol közötti kapcsolati rendellenesség. | Lehetséges ok: Az alsó vezérlő és a konzol közötti kommunikáció blokkolva van, ellenőrizze a vezérlő és a konzol közötti minden egyes csatlakozást, győződjön meg arról, hogy minden egyes csatlakozó teljesen jól illeszkedik. Ellenőrizze a csatlakozóvezetéket, cserélje ki, ha sérült. |
| E2 | Nincs jel a motortól. | Lehetséges ok: Ellenőrizze, hogy a motor és a meghajtópanel közötti kábel jól van-e csatlakoztatva, vagy sem, ha nincs, csatlakoztassa ismét. Ellenőrizze a motorkábelt, hogy nem sérült-e meg, vagy nincs-e égett szaga, ha igen, cserélje ki a motort. |
| E5 | Túláramvédelem: Az alsó vezérlő 3 másodpercnél hosszabb ideig érzékeli, hogy az áram meghaladja a 6A-t. | Lehetséges ok: A túlterhelés túlzott áramhoz vezet, és a rendszer önvédelemi célból leáll, vagy a futópad valamelyik része beragadt, ami a motor leállását okozza. Állítsa be a futópadot és indítsa újra. Ellenőrizze, hogy a motor működése közben túláramoltatás hangja vagy égett szaga van-e, ha igen, cserélje ki a motort; ellenőrizze, hogy a vezérlőnek van-e égett szaga, ha igen, cserélje ki a vezérlőt; ellenőrizze a tápfeszültséget, ha nem felel meg vagy a specifikációk alatt van, használja a megfelelő feszültséget a gép újbóli teszteléséhez. |

| E6 | Túlfeszültség elleni védelem: a tápellátás feszültségének vagy a motor abnormalitása okozhatja az áramkör hibáját a motor meghajtása közben. | Lehetséges ok: Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség 50% -kal alacsonyabb-e a normál feszültségnél ；használja a megfelelő feszültséget, és tesztelje újra a gépet；ellenőrizze, hogy az alsó vezérlőnek égett szaga van-e, ha igen, cserélje ki a vezérlőt; Ellenőrizze, hogy a motor és az alsó vezérlő közötti motorkábel jól csatlakozik-e. |
| --- | --- | --- |
| E7 | Nincs biztonsági kulcs | Helyezze a biztonsági kulcsot a megfelelő helyre. |

# Karbantartás

#### Figyelmeztetés: A termékek tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a futópad hálózati csatlakozója ki van húzva.

Tisztítás: Az átfogó tisztítás meghosszabbítja az elektromos futópad használati idejét.

Az alkatrészek tisztán tartása érdekében rendszeresen távolítsa el a port. Ügyeljen arra, hogy a futószalag szabadon lévő részének mindkét oldalát tisztítsa meg, ami csökkenti a szennyeződések felhalmozódását. Ügyeljen arra, hogy tiszta sportcipőt viseljen, hogy elkerülje a szennyeződések futópadba és futószalagra való bejutását. A futószalagokat enyhén szappanos nedves ruhával kell tisztítani. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elektromos alkatrészek és a futószalag ne legyen vizes.

Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó kihúzta, mielőtt elmozdítja a motorburkolatot, évente legalább egyszer tisztítsa meg a motort.

### Futószíj speciális kenőanyag

Ennek az elektromos futópadnak a futószalagja gyárilag meg van olajozva. A futószalag és a futópad közötti súrlódás nagy hatással van az elektromos futópad használati élettartamára és teljesítményére, ezért szükséges a kenőanyag rendszeres alkalmazása. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szalagot. Ha a szalag felülete sérült, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz.

#### Javasoljuk, hogy használjon kenőanyagot a futópadhoz a következő ütemezéssel:

- Havonta egy alkalommal ellenőrizzük a felületet, normál használat mellett általában 3-6 havonta szükséges az olajozás.

- Az elektromos futópad jobb védelme és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy két óra folyamatos használat után kapcsolja ki a gépet, és hagyja pihenni 10 percig, mielőtt újra használná.

FIGYELEM! A futópad sétapadként való használata károsíthatja a

futópad motorját és lerövidítheti a gép élettartamát. Az így keletkezett hibák nem garanciálisak!

- Ha a futópad szíja túl laza, akkor futás közben csúszási jelenségek lesznek; ha túl szoros, akkor csökkentheti a motor teljesítményét és a görgő valamint a futószalag kopását idézheti elő. A futószalag két oldalát 50-75 mm-rel megemelhető, a megfelelő feszesség eléréséhez.

### A futópadszalag beállítása igazítással és feszítéssel

A futópad jobb használata és a futópad funkcióinak jobb működése érdekében a futószalagot a legjobb állapotba kell beállítani.

### Futószalag beállítása

Helyezze az elektromos futópadot sík talajra.

Az elektromos futópadot körülbelül 6-8km/h sebességgel futtassa.

Ha a futószíj közelebb van a jobb oldalhoz, forgassa el a jobb oldali beállítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a bal oldali beállítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. (B kép)

Ha a futószalag közelebb van a bal oldalhoz, forgassa el a bal oldali beállítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a jobb oldali beállítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. (A kép)

Ábra A	Ábra B

### Többszegélyes futószalag feszességének beállítása

Ha hosszú ideig használja a futópadot, a szíj kopás miatt meglazulhat. Ekkor a biztonságos használat megkönnyítése érdekében megfelelő beállítást kell végezni.

Megjegyzés: Ha futás közben alkalmi megakadását tapasztalja, az azt jelzi, hogy a futópad szíja vagy a többszegélyes szíj egy kicsit laza, és további feszítést kell végezni.

Annak megítélésének módja, hogy melyik rész laza: Távolítsa el a védőburkolat négy csavarját, a futópadot 1 km/h sebességgel futtassa, majd álljon a futószalagra, fogja meg a kartámaszokat, és kissé tapossa a futószalagot (javasoljuk, hogy a futószalagot a felhasználó saját súlyával tapossa).

- A pillanatnyi lépés nem tudja megállítani a szíjat, a feszesség megfelelő.

- Ha a pillanatnyi lépése megállítja a futószalagot, de a többszegélyű szíj és a görgő még mindig fut, az azt jelzi, hogy a futószalag laza, és a biztonságos használat elősegítése érdekében megfelelő beállításokat kell végezni.

- Ha azt tapasztalja, hogy a pillanatnyi lépés hatására a futószalag és a többszegélyes szalag megáll, de a motor még mindig fut, az azt jelzi, hogy a többszegélyes szalag laza, és a biztonságos használat elősegítése érdekében megfelelő beállításokat kell végezni.

- lépés: Egy csavarkulcs segítségével állítsa be a motor talpán lévő csavarokat az adott állapotnak megfelelően. Eközben óvatosan fordítsa meg a többszegélyes szíjat a motortengely és az első görgő között, ha túl laza, akkor 100% -kal megfordíthatja a többszegélyes szíjat; ha túl szoros, akkor a szíj megfordításának mértéke nagyon korlátozott.

A beállítás után célszerű a többszegélyes szíjat 80%-kal megfordítani. Kérjük, állítsa be a szíj szorosságát olyan állapotba, hogy 80%-kal átfordítható legyen.

- lépés: Végül rögzítse a motor alapját, és szerelje fel az elülső burkolatot.

#### Szilikonolaj felrakása

- lépés: Emelje meg kissé a futószíjat.

- lépés: Nyissa ki a szilikonolajos flakont, nyomja a szilikonolajat a futószalag oldalaira, ahogy a következő képen látható:

Futófelület

Futószíj

#### Helyes olajozás:

Havonta egy alkalommal ellenőrizzük a felületet, normál használat mellett általában 3-6 havonta szükséges az olajozás. Ilyenkor a szalag két oldalán kell bejuttatni néhány csepp kenőanyagot és lehetőség szerint szétoszlatni kissé.

Fontos, amennyiben bármilyen új, nyikorgó, vagy egyéb hangot ad a gép ne olajozzák automatikusan, mert a túlzott olaj használattal kárt okozhatnak a gép többi elemében, és nem fog megoldódni a hibajelenség. Kérjük minden ilyen esetben forduljanak hozzánk!